| ДАТА | АВТОР | ВЕРСИЯ | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.05.2017 | Воронин О. В. | 1.0 | Инструкция по эксплуатации Молокопункт |

Содержание

Содержание…………………………………………………………………………………………………2

Вступление…………………………………………………………………………………………………..3

Перечень оборудования системы автоматизации……………………………..……..4

Интерфейс пользователя………………………….……………………………………………..….5

Интерфейс сервис-инженера………...………………………………………………………….10

Работа с SD card……………………………………………………………………………………….…17

Вступление

Данная Инструкция являет собой документ в качестве дополнения к технологической  схеме  и описанию технологии   док. №…..

Содержит:

- перечень оборудования системы автоматизации,

- описание интерфейса контролера,

- режимы работы системы.

Перечень оборудования системы автоматизации

- Щит гарантированного питания. С помощью функции АВР позволяет переключать источник питания – сеть / генератор. Для этого на передней панели щита выведены переключатель и две сигнальные лампы источников питания. Также в щите установлен источник бесперебойного питания, который может автономно питать систему автоматизации в случае отсутствия питания.

- Щит контроллера. Содержит в себе органы управления оборудованием, а именно: задвижками, насосами, весами, датчиками. На передней панели размещен дисплей контроллера, с которого осуществляется управление.

Интерфейс пользователя

Перечень дисплеев:

- Главное меню.

Главное меню – стартовый дисплей, который появляется при подаче питания на щит контроллера.

Содержит:

- Время и дату;

- Кнопку для приема молока;

- Кнопку сервис;

В этом окне пользователь может приступить к сдаче молока, нажав на кнопку «Прием молока».

- Регистрация.

После нажимания «Прием молока», пользователю необходимо ввести данные для регистрации:

- Номер договора;

- Номер телефона – формат ввода 8 (0ХХ) ХХХ ХХ ХХ.

И нажать кнопку «Далее».

- Выбор пути перекачивания молока.

На этом дисплее пользователю необходимо выбрать пункт назначения молока, кнопками

указывает позицию задвижки.

После выбора бака нажать «Далее».

- Взвешивание молока.

Перед тем как залить молоко в приемный бункер, пользователю необходимо тарировать весы копкой  После установки весов в нулевые значения залить молоко, и нажать кнопку «Далее».

- Перекачивание молока.

Промежуточный дисплей, указывает на выполнение процесса перекачивания молока.

- Финальный дисплей.

По завершению процессов взвешивания и перекачивания молока, выводится результат массы сданного молока. Пользователь по желанию может получить бумажный чек, и или электронный чек по SMS. Для повторной сдачи молока, кнопка «Главное меню».

Интерфейс сервис-инженера

- Дисплей «Сервис»

Что бы зайти в сервис необходимо ввести пароль 7936. В этом дисплее сервис-инженеру предоставляется доступ к ручному управлению оборудованием. И дает возможность:

- Установить дату и время

- Задержку включения насоса молока Р1

- Задержку выключения насоса молока Р1

- Управлять в ручном режиме Р1

- Управлять позицией задвижки

- Вносить корректировки взвешивания молока

- Управлять электромагнитом приемного бункера.

Для выхода нажать кнопку «Назад».

- Дисплей «GSM»

В этом дисплее сервис-инженеру предоставляется доступ к управлению GSM модемом:

- Проверка уровня сигнала

- Инициализация модема (10-15 сек.)

- Ввод номера телефона администратора

На номер администратора, формируется отчет в виде СМС сообщения каждого приема молока. Если функция не требуется, ввести - ноль.

- Дисплей «SD card»

В этом дисплее сервис-инженеру предоставляется доступ к управлению SD card. После каждого приема молока, формируется отчет, в виде таблицы и сохраняется в базу данных контроллера и на SD card.

Отчет имеет следующую структуру:

| Номер договора | Кол-во молока кГ. | Дата | Время | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1234 | 1.23 | 04.05.2017 | 08.45 | 80ХХХХХХХХ |

База данных имеет 100 таких строк, по истечению лимита происходит перезапись данных с первой строки.

Архив имеет те же структуру что и отчет, и просто его дублирует.

Кнопки «Сохранить» предназначены для сохранения данных на чистую SD card.

- Дисплей «Scale»

В этом дисплее сервис-инженеру предоставляется показания весов, и возможность их тарирования.

- Дисплей «CAN»

В этом дисплее сервис-инженеру предоставляется полный контроль над задвижкой (См. протокол.)

- Дисплей «Clean»

В этом дисплее сервис-инженеру предоставляется доступ к ручному управлению системой промывки. И позволяет в ручном режиме:

- Управлять насосом Р2

- Управлять клапаном воды

- Управлять клапаном дезинфеката

Работа с SD card

Для использования SD на компьютере необходимо воспользоваться утилитой «SD Card Suite». SD Card Suite, является средой, в которой необходимо проводить все операции над SD картой.

Порядок действий:

- Скачайте и установите утилиту «SD Card Suite»

- Вставьте SD  карточку

- Запустите «SD Card Suite»

Первое что вам понадобится, отформатировать SD карточку. Это делается во вкладке  – «Tools»

Заходим, нажимаем «Start». Форматирование создаст папки на SD карте, необходимые для взаимодействия с контроллером.

Нас интересует папка DT

Отчет

В папку DT1 контроллер сохраняет отчет. Для просмотра или редактирования файлов заходим в нужную нам папку и открываем нужный нам файл. Открывается сразу в утилите «SD Card Suite»

Отчет имеет вид таблицы.

SD Card Suite также позволяет, экспортировать таблицы в формат, - csv для работы с Microsoft Excel.